| 序号 | 名称 | 数量 | 核心参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万白光全彩POE摄像机 | 23台 | 最高分辨率2560×1440@25fps，支持人形检测、暖光/红外双补光（红外最远50m、白光最远30m），内置麦克风，IP67防尘防水，支持ISAPI、GB28181等协议 |
| 2 | 32路4盘位网络录像机 | 1台 | 支持机架安装，最大兼容8TB硬盘，支持HDMI 4K+VGA 1080P同源输出，H.265/H.264混合解码，最大接入8MP高清IPC |
| 3 | 6T监控专用硬盘 | 4块 | 企业级监控盘，保障录像存储时长≥30天 |
| 4 | POE交换机 | 3台 | 8个千兆PoE电口+1个千兆上行口，整机PoE最大输出功率≥120W，支持端口状态监控、功率管理 |
| 5 | 超五类网线 | 4箱 | 国标纯铜线芯，满足100米内信号稳定传输 |
| 6 | 安装辅材 | 1批 | 含水晶头、支架、胶布、PVC管等全套施工材料 |
| 7 | 安装调试服务 | 1项 | 包含点位勘察、线缆布放、设备固定、系统联调、操作培训 |

注：现有旧机柜、显示器利旧，无需新购。